## VESMETAL 			    		  Deckensegel Typ: VES-D750

Ausschreibungstextvorschlag:

## Pos: 1		Vesmetal-Deckensegel aus Streckmetall, einteilig

## Fabrikat: VES-D750

Liefern und montieren von Metall-Deckensegel

Länge: .........	mm (max.: 2850mm)

Breite: .........	mm (max.: 2000mm)

Bezugsquelle:	Vesmetal-Deutschland Henning Leiser

Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg

Tel.: 06401-22388-0 / Fax.: 06401-22388-20

Die Deckensegel bestehen aus 1,5mm verz. Stahlblech,

Sichtseite RAL 9006 pulverlackiert. Die Streckmetallsegel sind

allseitig 50mm aufgekantet. In der Innenseite des Streckmetall-

deckensegels wird allseitig ein Rahmen 50/25mm

eingeschweißt.

Die Abhängung des Deckensegels erfolgt durch Abhänge-

winkel und Gewindestäben, die gemäß Herstellerangaben

und statischen Erfordernissen angebracht werden.

Noniushänger und Schnellspannhänger sind nicht zulässig.

Die Deckensegel werden aus Streckmetall mit der Masche

35x15x2,5x1,5mm gefertigt.

Material je Deckensegel:	€ ..............	qm.

Lohn je Deckensegel:		€ ..............	qm.

Einh.-Preis:			€ ..............	qm.

##### Pos: 2	.	Zulage zur Pos: .1

Verbinden von mehreren einteiligen Deckensegel aus

Der Pos: .... zu einem mehrteiligen Deckensegel als

Verbundelement im Format: ......... x .........

Menge: .......... Stück mehrteilige Deckensegel

Materialmehraufwand:	€ ..............	qm.

Lohn für das Verbinden:	€ ..............	qm.

Einh.-Preis:			€ ..............	qm.

#### Pos: 3		Zulage zur Pos: .1

Aus akustischen Gründen wird in der Innenseite werkseitig ein

schwarzes Akustik-Vlies eingeklebt.

Material je Deckensegel:	€ ..............	qm.

Lohn je Deckensegel:	€ ..............	qm.

Einh.-Preis:			€ ..............	qm.

Vesmetal    Henning Leiser    Postfach 1103    D-35301 Grünberg    Tel.: +49 (0) 6401-22388-0    Fax.: +49 (0) 6401-22388-20

Mobil : + 49 (0) 170-4108018    Email: Henning.Leiser@vesmetal.de    Internet: http://www.vesmetal.de