## VESMETAL 			    		  Deckensegel Typ: VES-D800

Ausschreibungstextvorschlag:

## Pos: 1		Streckmetall-Deckensegel, Typ: VES-D800

Liefern und Montage einer abgehängten Streckmetall-Decke mit

sichtbarer G-Profil-Rahmenkonstruktion.

Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser

Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)

Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20

Deckensegelgröße / je:	____ x ____ mtr.

Streckmetall-Langfeldplatte:	____ x ____ mm

(max. 2000mm lang je Element)

Abhängehöhe der Unterdecke: __________ mm

Streckmetall-Masche:   	   28 x 12 x 2,0 x 1,5 mm

Tragende Unterkonstruktion bestehend aus einem mehrteiligen

G-Profilrahmen. Das Grundmaterial ist sendz. verz. Stahlblech

welcher mit einer Kantung: 50/110/30/30/10mm und einer Mindest- Materialstärke von 1,5mm versehen ist. Die 50er Schenkel-Seite ist

entsprechend der Herstellerangaben mit Schlitzen 60/7mm

für Rostwinkel-Abhängebügel zu versehen.

Die Oberfläche des G-Profilrahmens und der Streckmetall-Langfeldplatten

sind im Farbton: RAL 9006 als Pulverbeschichtung zu versehen.

Die Pulverbeschichtung bei den Streckmetall-Langfeldplatten erfolgt beidseitig.

Abhängung der Konstruktion von der Rohdecke mittels bauamtlich zugelassenen Noniushängern und Deckenankern.

Am G-Profilrahmen wird innenseitig umlaufend ein Fugenband von

3mm schwarz aufgeklebt und die Streckmetallelemente wie zu vor beschrieben eingelegt.

Durch bauseitiges ausrichten der Streckmetallelemente untereinander

werden die technisch bedingten Fertigungstoleranzen ausgeglichen.

Menge: ________  m²		Einh.-Preis: € ______ / m²

# Pos: 2a	Zulage für Vlieseinlage

Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

## Pos: 2b	Akustisch wirksame Einlage

(Alternativ)	Zulage für bauseits einzulegendes schwarzes Akustik-Vlies 10mm dick

Typ: B400N in B1-Qualität nach Prüfzeugnis des Herstellers

Menge: ________  m²		Einh.-Preis: € ______ / m²

Vesmetal    Henning Leiser    Postfach 1103    D-35301 Grünberg    Tel.: +49 (0) 6401-22388-0    Fax.: +49 (0) 6401-22388-20

Mobil : + 49 (0) 170-4108018    Email: Henning.Leiser@vesmetal.de    Internet: http://www.vesmetal.de