## VESMETAL 			    	Designsystem VES-K50 (Schraubsystem)

# Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Vesmetal-Schraubsystem VES-K50

Streckmetallplatinen in der Masche 76x34x3,5x3mm

werden auf das VES-Trageprofilsystem im Abstand

von 300mm aufgeschraubt. Das doppelte Trageprofil-

system besteht aus einem Grobrost, welches im Abstand

von 1200mm verlegt wird. Das Trageprofil, wo die

Streckmetallelemente aufgeschraubt werden wird im

Abstand von  1000mm verlegt.

Die Gesamtkonstruktion wird drucksteif von der

Rohdecke abgehängt.

Abhängehöhe: __________ mm

Die Streckmetallplatinen in der Breite von 2500mm und

in der Länge von 2000mm werden aus Stahlblech gefertigt

und im Farbton RAL 9005, wie die Trageprofile der

Unterkonstruktion, nachträglich pulverbeschichtet.

Um möglichst wenige sichtbare Fugenstöße zu haben, ist

ein kleineres Platinenformat nicht zulässig.

Bezugsquelle: Vesmetal Deutschland – Henning Leiser

Welckerstrasse 6 – D-35305 Grünberg (Deutschland)

Tel: 06401-22388-0 / Fax: 06401-22388-20

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 02	Zulage für Zuschnitte in Randbereich im Format: ......... x ........ mm

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 03	Zulage für das vollflächige Auflegen von schwarzem Akustikvlies B400N

in einer Stärke von 7-10mm

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 04	Randabschlusswinkel bestehend aus einem 1,0mm starken Stahl-U-Profil

30/40/30mm, wo die Randplatten von der Unterseite aufgeschraubt werden.

Das Randabschlussprofil wird in Deckenfarbe pulverbeschichtet.

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................

Vesmetal    Henning Leiser    Postfach 1103    D-35301 Grünberg    Tel.: +49 (0) 6401-22388-0    Fax.: +49 (0) 6401-22388-20

Mobil : + 49 (0) 170-4108018    Email: Henning.Leiser@vesmetal.de    Internet: http://www.vesmetal.de

Vesmetal    Henning Leiser    Postfach 1103    D-35301 Grünberg    Tel.: +49 (0) 6401-22388-0    Fax.: +49 (0) 6401-22388-20

Mobil : + 49 (0) 170-4108018    Email: Henning.Leiser@vesmetal.de    Internet: http://www.vesmetal.de