Konstruktion: VES-L107

### VESMETAL

Ausschreibungstextvorschlag:

## Pos: 1		Streckmetall-Flurdeckensystem, Typ: VES-L107

Streckmetallplatten, System VES-L107

Format: 	......... x ......... mm

Masche: 	28 x 12 x 2,5 x 1,5 mm

einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion

Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser

Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)

Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20

Material:

Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus 1,5mm feuerverzinkten

Stahlblech. Die Sichtseite mit einer Pulverlackierung RAL 9006

Die Einhängung der S-Einhängeprofile erfolgen an den Stirnseiten durch

ein spezielles Einhängeprofil gemäss Vesmetal-Detailangaben, welches

in separater Position ausgeschrieben ist.

Auf der Untersicht der Streckmetall-Elemente ist kein Rahmen zu sehen.

Der Rahmen wird in die Streckmetall-Kassette eingeschweißt und nicht

die Streckmetallkassette in den Rahmen.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

# Pos: 2		Unterkonstruktion der Streckmetalldecke

Die Unterkonstruktion besteht aus einem 50mm Einhängewinkel

Welches mittels Wandanker direkt an die Trockenbau-, Massivwand

befestigt wird. Ein separates Abhängen an die Rohdecke ist nicht

erforderlich.

Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

Aufbauhöhe: Deckenelement einschließlich. Auflageprofil  max. 85mm.

Die Abrechnung erfolgt je lfdm. Einhängeprofil einschließlich Wandanker,

sämtlichen notwendigen Befestigungsmaterial und Montage.

Menge: ________  lfdm.		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

# Pos: 2		Zulage für Vlieseinlage

Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies in die Streckmetalldecke

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

# Pos: 3		Formatänderung der Deckenelemente

Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1

sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen

Bereichen in Sonderlängen oder Sonderbreiten zu liefern.

Pauschal je Formatänderung: € .................

#### Pos: 4		Stirnseitenanschluss

Flur-Endplatten mit Sonderkantung und Ausklinkung

wo an einer Längsseite die Ausklinkung nicht vorhanden

ist, dafür im Platteninnenbereich.

Pauschal je Sonderplatte : € ............. Stück

#### Pos: 5		Ausschnitte in Deckenelemente

In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden

Ausschnitte rund / rechteckig in einer

Abmessung: .................... 	eingebracht.

Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ................ Stück

Pauschal je Ausschnitt: € ............. Stück