Konstruktion: VES-L110 (Raumdecke)

### VESMETAL

Ausschreibungstextvorschlag:

## Pos: 1		Streckmetall-Raumdeckensystem, Typ: VES-L110

Streckmetallplatten, System VES-L110

Format: 	......... x ......... mm

Masche: 	28 x 12 x 2,5 x 1,5 mm

einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion

Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser

Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)

Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20

Die Unterkonstruktion bestehend aus Auflageprofile,

Wandanker für Auflageprofile und bauaufsichtlich

zugelassene Abhängung. Die Auflagewinkel werden

mit einem CD-Trageprofil abgehängt.

Abhängehöhe: ............ mm

Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

Aufbauhöhe: Deckenelement zzgl. Auflageprofil 100mm

Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus 1,5mm feuerverzinkten

Stahlblech. Die Sichtseite mit einer Pulverlackierung RAL 9006

Die Einhängung der S-Einhängeprofile erfolgen an den Stirnseiten durch

ein spezielles Einhängeprofil gemäss Vesmetal-Detailangaben.

Auf der Untersicht der Streckmetall-Elemente ist kein Rahmen zu sehen.

Der Rahmen wird in die Streckmetall-Kassette eingeschweißt und nicht

die Streckmetallkassette in den Rahmen.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

# Pos: 2		Zulage für Vlieseinlage

Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

# Pos: 3		Formatänderung der Deckenelemente

Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1

sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen

Bereichen in Sonderlängen oder Sonderbreiten zu liefern.

Pauschal je Formatänderung: € .................

# Pos: 4		Wandanschluß ohne Schattenfuge

nach Vesmetal-Destail VES-L100-WA1 mit einem L-Winkel,

Abm: 30/30/1,0mm aus verzinkten Stahlblech in Deckenfarbe

lackiert.

Der Wandanschluß ist mineralwollfrei und nicht brennbar

nach DIN 4102 auszuführen.

Menge: ________  lfdm.		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

#### Pos: 5		Ausschnitte in Deckenelemente

In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte

rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.

Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ................ Stück

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück